ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Качалинского сельского поселения

Суровикинского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Суровикинского муниципального района и  администрацией Верхнесолоновского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Суровикинского муниципального района, утвержденной  решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 №15/143;

- программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Суровикинского  муниципального района на 2011-2014г.г., утвержденной решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 № 15/145;

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Суровикинского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Качалинского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Качалинского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Качалинского сельского поселения Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон хутора Качалин Суровикинского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Качалинского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории хутора Качалин».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Качалинское сельское поселение расположено на северо-востоке Суровикинского района, граничит с Лысовским сельским поселением, Добринским сельским поселением, Клетским муниципальнм районом и Калачевским  муниципальным районом.

Включает хутора Качалин — центр поселения, хутора Остров, Скворин, Майоровский, Сухановский, Плесистовский.

Поселение занимает территорию площадью 40796 га на которой проживает 1354 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения – 867 человека, пенсионеров 232 человек.

Хутор Качалин находится в 60 км северо-восточнее г. Суровикино - центра муниципального района.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра протяженностью 60 км.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения и государственного  значения.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами, территориями сельхозпредприятий.

Жилая застройка представлена усадебными 1-2 квартирными домами.

Благоустройство территории недостаточное, малый процент  улиц имеют асфальтированное или твердое  покрытие проезжих  частей, тротуары отсутствуют.

Санитарно-защитные зоны отсутствуют.

Система инженерного обеспечения  недостаточно развита, сети централизованной канализации - отсутствуют.

1.2.      Образование

Качалинское сельское поселение Суровикинского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Суровикинского района и муниципальных образований в его составе" № 971-ОД от 21 декабря 2004 года.

В состав Качалинского сельского поселения входят хутора Остров, Скворин, Майоровский, Сухановский, Плесистовский, с административным центром - хутором Качалин.

Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту х. Качалин.

  - Природно-климатические условия

Климат Суровикинского муниципального района засушливый, с резко выраженной континентальностью. Характерным признаком континентальности климата района является возврат холодов весной и раннее появление их осенью.

Лето жаркое, сухое, пыльное. Наиболее жаркие месяцы июль, август. Среднеиюльская температура  воздуха 23,5 градуса. Абсолютный максимум температур 40-43 градуса.  В теплый период года сильные восточные ветры переходят в суховеи влияющие на рост растений. Преобладающие направления ветра  северо-восточные и северо-западные максимальная скорость 8,5 м/сек, минимальная -4,6 м /сек.

Климатическая характеристика района строительства согласно СНиП 2.01.01-2001 «Строительная климатология и геофизика»:

- Климатическая зона - III-в ;

- Средняя температура наиболее холодных суток - -300С;

- Средняя температура наиболее холодной пятидневки - -250С;

- Нормативная толщина промерзания грунтов  – -1,2 м;

- Преобладающее направление ветра: северо-восточное и северо-западное.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузка и воздействия», данной площадке соответствуют следующие характеристики:

- Скоростной напор ветра принят 0,38 Кпа для III района;

- Снеговая нагрузка – 84 кг/м2  для II района;

- Расчетная снеговая нагрузка – 120 кг/м2.

Годовое количество осадков составляет 385-425мм.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Территория  Суровикинского района представлена песками, супесями, суглинками, которые относятся к неогеновой, палеогеновой и меловой систем. Мощность четвертичных отложений колеблется от 3 до 20 м.  Грунтовые воды залегают на глубине от 10 до 20 м.

Покровные суглинки с тонкими прослоями пылеватого песка, глины. Грунты до глубины 5,5-6,0 м обладают просадочными свойствами. Грунтовые условия территории относятся к  I типу по просадочности, которые проявляются на водоразделах и их склона. Промерзание грунтов до 1,3 м. По удельным сопротивлениям  грунты на глубине 1,5-2,0 м обладают средней и высокой степенью коррозийности.

Из современных геологических процессов наиболее динамичным представляется делювиальный  снос, который приводит к образованию ложбин и оврагов на склоне второй надпойменной террасы.

Водоснабжение хутора Качалин организовано водозаборными скважинами за счет подземных вод неогенного, сантонского или альб-сеноманского водоносных слоев.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

Территория поселения располагается на среднерусской возвышенности.  Рельеф сравнительно равнинный, изрезан балками, с общей покатостью в юго-восточном направлении. Жилая застройка х. Качалин  разместилась вдоль живописных извилистых берегов р. Лиска.

#### Растительность

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения. Тем не менее, достаточно залесены прибрежные территории  пойменной части р. Лиска.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории хутора Качалин не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Суровикинского муниципального района, утвержденной  решением Суровикинской районной Думы от 26.08.2011 №15/143 предусматриваются следующие мероприятия:

- Строительство автомобильной дороги «х.Добринка-х.Плесистовский».

- Строительство автомобильной дороги  «х.Майоровский-х.Сухановский»;

3)     Строительство в крупных сельских поселениях спортивных сооружений -  х.Качалин

4)    Плановая реконструкция мостовых сооружений на дорогах местного значения

5)    Каждый сельский населенный пункт должен иметь аптеку в составе ФАП.

6)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

7)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

В х.Майоровский предусмотрена новая площадки для хранения ТБО

8)    По долгосрочной областной целевой программе «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2015году. В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство внутрипоселкового газопровода в хуторе Качалин, Остров, Скворин, Майоровский, Сухановский.

- Анализ использования территории

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  42902 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Качалинское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Хутор Качалин | 132 |
| 2. | Хутор Остров | 62 |
| 3. | Хутор Скворин | 40 |
|  | Хутор Майоровский | 96 |
|  | Хутор Плесистовский | 62 |
|  | Хутор Сухановский | 124 |
|  |  | 516 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 39764 га, что является основным ресурсом агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Качалин складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся объекты железнодорожного транспорта и мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Суровикинского Муниципального района, иным статистическим данным население Качалинского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1354 человек |
| Детей до 15 лет всего | 255 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 867 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 232 человек |
| Численность занятого населения, всего | 270 человек |
| Из них в сельском хозяйстве | 120 человек |
| Прочие | 150 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  64%,  270 человек из котор имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда х. Качалин являются    сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горючесмазочными материалами. Промышленных производства на территории отсутсвуют. Промышленные территории в границах х. Качалин  располагаются в восточной части и северной части поселка, имеют территориальный ресурс для развития. «Перечень предприятий с/х производства» представлен в таблице 3

Таблица 3. «Перечень предприятий с/х производства»

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Лискинское» | х. Качалин | Раб Мощ. | 33чел Зерновые -1530т; Участок – 5095 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 2. | ИП глава К(Ф)Х Жирков В.В. | х. Качалин | Раб Мощ. | - Зерновые -480т; Участок – 1038 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 3. | ИП глава К(Ф)Х Солодовников В.Д. | х. Качалин | Раб Мощ | - Зерновые -200т; Участок – 430,4 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 4 | ИП глава К(Ф)Х Турченков С.А. | х. Качалин | Раб Мощ. | - Зерновые -120т; Участок – 429,2 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 5. | ИП глава К(Ф)Х Баханаев А.З. | х. Качалин | Раб Мощ. | - Зерновые -350т; Участок – 955 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 6. | ИП глава К(Ф)Х Умвакин А.Н. | х. Скворин | Раб Мощ. | - Зерновые -70т; Участок – 178,4 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 7. | ИП глава К(Ф)Х Свиридонов П.Ф. | х. Майоровский | Раб Мощ. | - Зерновые -50т; Участок – 66 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 8. | ИП глава К(Ф)Х Мананов Б.С. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -100т; Участок – 363 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 9. | ИП глава К(Ф)Х Евсеев А.И. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -60т; Участок – 99 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 10. | ИП глава К(Ф)Х Кириллов А.В. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -220т; Участок – 170 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 11. | ИП глава К(Ф)Х Свиридонов Ф.Ф. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -225т; Участок – 173,1 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 12. | ИП глава К(Ф)Х Трухляев Ю.Е. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -200т; Участок – 231 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 13. | ИП глава К(Ф)Х Астахов А.Ф. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -100т; Участок – 124 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 14. | ИП глава К(Ф)Х Братухин И.Л. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -100т; Участок – 231 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 15. | ИП глава К(Ф)Х Свиридонов В.Ф. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -75т; Участок – 184 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 16. | ИП глава К(Ф)Х Крючков А.В. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -350т; Участок – 650 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 17. | ИП глава К(Ф)Х Рудов А.Р. | х. Майоровский | Раб Мощ | 6чел Зерновые -600т; Участок – 1798 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 18. | ИП глава К(Ф)Х Ситников С.В. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -20т; Участок – 297 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 19. | ИП глава К(Ф)Х Арьков В.Ф. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -130т; Участок – 341 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 20. | ИП глава К(Ф)Х Ничипоров А.В. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -75т; Участок – 310 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 21. | ИП глава К(Ф)Х Пайзуев И.М. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -60т; Участок – 577 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 22. | ИП глава К(Ф)Х Свиридонов С.Ф. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -80т; Участок – 310 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 23. | ИП глава К(Ф)Х Черноморов О.В. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Продукция -100т; Участок – 438 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. В сочетании с животноводством |
| 24. | ИП глава К(Ф)Х Балабегов Б.Б. | х. Скворин | Раб Мощ | - Зерновые -75т; Участок – 374,5 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 25. | ИП глава К(Ф)Х Захаров М.Н. | х. Скворин | Раб Мощ | - Зерновые -225т; Участок – 868,3 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 26. | ИП глава К(Ф)Х Коржов С.Г. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -400т; Участок –1084,7 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 27. | ИП глава К(Ф)Х Зазернов С.А. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Продукция -60т; Участок – 460,8 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. В сочетании с животноводством |
| 28. | ИП глава К(Ф)Х Исаков Н.В. | х. Майоровский | Раб Мощ | - Зерновые -210т; Участок – 536 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |
| 29. | ИП глава К(Ф)Х Мазжалин Я.И. | х. Сухановский | Раб Мощ | - Зерновые -168т; Участок – 660,2 га | Зерновые, кормовые, масличные культуры. |

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд х. Качалин  представлен усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками. Жилая застройка сформировалась на двух территориях по берегам р. Лиски.

Общая площадь жилого фонда Качалинского сельского  поселения составляет  - 25800  кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Качалинского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 19,05 кв. м/чел, исходя из обеспеченности  индивидуальным  жильем. В 2006-2011 гг. жилищное строительство в хуторе осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В х. Качалин существуют сети инженерного электро, водообеспечения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 15 %, электроснабжения на 100 %, газовыми плитами на 100 %. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура х. Качалин представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | х.Качалин | раб.мест | 8 | 8 |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |
| 1. | ФАП | х.Качалин, ул. Садовая, 17а | чел | 1 | 1 |
| 2 | ФАП | х.Остров, ул. Степная, 19 | чел | 2 | 1 |
| 3. | ФАП | х. Скворин (здание школ) пер. Школьнй | чел | 1 | 1 |
| 4. | ФАП | х. Майоровский, ул. Мира, 28 | чел | 2 | 2 |
| 5. | ФАП | х. Сухановский, ул. Поселок №2, 24 | чел | 1 | 1 |
|  |  |  | Итого: | 7 | 7 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | МБДОУ Качалинский детский сад «Колосок» | х.Качалин, ул. Садовая, 11а | мест | 20 | 13 |
|  |  |  | Итого | 20 | 13 |
| 2. | МКОУ Качалинская СОШ | х.Качалин | мест | 192 | 74 |
| 3. | МКОУ Майоровская СОШ | х.Майоровский, Центральная, 6 | мест | 158 | 60 |
| 4. | Сухановский филиал МКОУ Майоровская СОШ | х. Сухановский, ул. Поселок №1, 12 | мест | 20 | - |
| 5. | Скворинский филиал МКОУ Качалинская СОШ | х. Скворин, ул. пер. Школьный | мест | 20 | 6 |
| 6. | Школьный интернат | х. Майоровский, ул. Мира, 30 | мест | 20 | 13 |
|  |  |  | Итого: | 410 | 153 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |
| 1. | СДК Майоровский МКУК «Гармония» | х.Майоровский, ул. Центральная, 17 | мест | 250 | 250 |
| 2. | СДК Качалинский МКУК «Гармония» | х. Качалин, ул. Садовая, 1а | мест | 150 | 150 |
| 3. | СК Сухановский | х.Сухановский, ул. Поселок №2, 23 | мест | 50 | 50 |
|  |  |  | Итого | 450 | 450 |
| 4. | Библиотека Качалинская МКУК «Библиотека Качалинского поселения» | х. Качалин, ул. Садовая, 11а (здание д/сада) | книг мест | 8200 - | 8200 - |
| 5. | Библиотека Майоровская МКУК «Библиотека Качалинского поселения» | х.Майоровский, ул. Центральная, 17 (здание СДК) | книг мест | 7500 - | 7500 - |
|  |  |  | Итого | 15700 | 15700 |
| 6. | Дом-музей «Казачий курень» | х. Качалин, ул. Садовая, 8а | мест | 10 | 10 |
| 7. | Школьнй музей «Боевой и трудовой славы» | х. Качалин (здание школы) | мест | 20 | 20 |
|  |  |  | Итого | 30 | 30 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортзал МКОУ Майоровская СОШ | х.Майоровский, Центральная, 6 (здание школы) | м2 | - | - |
| 2. | Детский парк «Солнечный» | х.Качалин, ул. Центральная | м2 | 800 | 800 |
|  |  |  | Итого: | 800 | 800 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 1. | Магазин «Околица» ИП Беленькова Н.А. | х.Качалин, ул. Центральная | м2 | 8 | 8 |
| 2. | Магазин «Островок» ИП Беленькова Н.А. | х.Остров, ул. Степная, 29 | м2 | 12 | 12 |
| 3. | Магазин ИП Смирнова М.М. | х.Майоровский, ул. Центральная, 11 | м2 | 12,1 | 12,1 |
| 4 | Магазин ИП Педыкова И.В. | х.Майоровский, ул. Центральная, 8 | м2 | 20 | 20 |
| 5. | Магазин ИП Кравченко Ю.Ю. | х.Майоровский, ул. Мира, 22 | м2 | 17 | 17 |
| 6. | Магазин ИП Педыкова И.В. | х.Качалин, ул. Центральная | м2 | 20 | 20 |
|  |  |  | Итого: | 89,1 | 89,1 |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |
| 1. | Школьная столовая МКОУ Качалинская СОШ (здание школы) | х. Качалин | мест | 60 | 60 |
| 2. | Школьная столовая МКОУ Майоровская СОШ (здание школы) | х.Майоровский, ул. Центральная, 6 | мест | 60 | 60 |
| 3. | Кафе (здание центра досуга) | х. Качалин, ул. Садовая, 2а | мест | 50 | 50 |
|  |  |  | Итого | 170 | 170 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |
| 1. | Ателье ИП Беленькова А.В. | х. Качалин, ул. Садовая, 2а (здание центра досуга) | мест | 1 | 1 |
| 2. | Парикмахерская | х. Качалин, ул. Садовая, 2а (здание центра досуга) | мест | 1 | 1 |
| 3. | Маникюрный кабинет | х. Качалин, ул. Садовая, 2а (здание центра досуга) | мест | 1 | 1 |
|  |  |  | Итого | 3 | 3 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Опорный пункт милиции | х. Качалин, (здание центра досуга) | мест | 1 | 1 |
| 2. | МКУ "Майоровская пожарная охрана" | х.Майоровский, ул. Центральная, 2 | мест | 7 | 7 |
| 3. | Качалинское ОПС (почта) | х. Качалин, (здание центра досуга) | мест | 3 | 3 |
| 4. | Майоровское ОПС (почта) | х.Майоровский, ул. Центральная, 9 | мест | 3 | 3 |
| 5. | Ветеринарная лаборатория, ВСЭ | х. Остров, ул. Степная, 65 | мест | 1 | 1 |
| 6. | Ветеринарный пункт | х.Майоровский, ул. Центральная | мест | 4 | 4 |
|  |  |  | Итого | 19 | 19 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть х. Качалин имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 30%, протяженность 5,8км.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 31,4 км из них с твердым покрытием 3,4 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 60 км.

- Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории хутора выявил следующее:

1. Необходимо выполнить объединение двух сложившихся жилых кварталов, расположенных в непосредственной близости вдоль р. Лиски.

2. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства внутри жилой застройки и размещения производственных предприятий.

2. Необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. Недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. Необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон хутора.

5.	Необходимость строительства объектов благоустройства и организации рекреационной зоны.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено на существующей территории , с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года.  Для развития территории х. Качалин используются для застройки, имеющиеся земельные ресурсы внутри хутора. Производственные территории развиваются с северо – восточной  части  существующих территориях за счет реконструкции и уплотнения на территории поселения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Качалинского сельского поселения

При определении и установлении границ х. Качалин были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения хутора,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Определена новая граница граница х. Качалин по результатам сложившегося землепользования и соединения двух кадастровых кварталов 34:30:040007 и 34:30:040002. В состав населенного пункта х. Качалин предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Первоочередные мероприятия по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры предусматривают:

1)     Строительство автомобильной дороги «х.Добринка-х.Плесистовский».

2)    Строительство автомобильной дороги  «х.Майоровский-х.Сухановский»;

3)     Строительство в крупных сельских поселениях спортивных сооружений в х.Качалин

4)    Плановая реконструкция мостовых сооружений на дорогах местного значения

5)    Каждый сельский населенный пункт должен иметь аптеку в составе ФАП.

6)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

7)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

В х.Майоровский предусмотрена новая площадки для хранения ТБО

8)    По долгосрочной областной целевой программе «Газификация Волгоградской области на 2013 – 2017 годы» запроектировано выполнение в 2015году. В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство внутрипоселкового газопровода в хуторе Качалин, Остров, Скворин, Майоровский, Сухановский.

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 1410 человек (по СТП Суровикинского района).

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Верхнесолоновскому поселению составляют 255 чел на 1354 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  12 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 12 х 4 х 0,85 = 41                                                                                            мест на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом 100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

12 х 9+ 12 х 2 х 0,75 = 108+18 =126 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 126 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  | Единицы измерения | Современное состояние |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) | 41 мест на 1000чел | 20 | 58 |  |  | 38 мест |
| 2. |  | Общеобразовательная школа (местное значение) | 126 мест на 1000чел | 410 | 178 |  |  | нет |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация (местное значение) | раб.мест | 8 | 8 |  |  | нет |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | ФАП | объект | 5 | 1 |  | нет |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования (местное значение) | 60м2 общ. площад | 800 | 85 |  | нет |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые (местное значение) | 20м2 Зеркала воды | - | 28 |  | 28 |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы (местное значение) | 80 мест | 480 | 113 |  | нет |  |
| 7. |  | Библиотеки (местное значение) | 6 тыс. ед. хран. | 15,7 | 8,46 |  | нет |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: | 300м2 торг. площади | 89,1 | 423 |  | 333,9 |  |
|  |  | продовольственных магазинов | 100м2 торг. площади | - | - |  | - |  |
|  |  | непродовольственных магазинов | 200м2 торг. площади | - | - |  | - |  |
| 9. |  | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1000чел | 170 | 56 |  | нет |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания | 7 раб мест | 3 | 10 |  | 7 |  |
| 11. |  | Баня (местное значение) | 7м/1тыс. чел. | - | 10 |  | 10 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект | 2 | 1 |  | нет |  |
| 13. |  | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел | - | 1 |  | 1 |  |
| 14. |  | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. | 2 | 2 |  | нет |  |
| 15. |  | Отделение полиции (федеральное значение) | объект | 1 | 1 |  | нет |  |
| 16. |  | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | 0,24га на 1000чел | 0,59 | 0,34 |  | нет |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть х. Качалин имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 30%, протяженность 5,8км.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 31,4 км из них с твердым покрытием 3,4 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 60 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Источником водоснабжения в  населенных пунктах Качалинского  сельского  поселения являются подземные источники. Производственные предприятия имеют собственные системы водоснабжения из скважин.

Водоснабжение в хуторах поселения  осуществляется из личных скважин и колодцев.

На территории Качалинского сельского поселения централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в  канализационные колодцы и на рельеф.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 1354 | 311 | 1410 | 324 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 729 | 204 | 815 | 260 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 1354 | 122 | 1410 | 127 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 78* |  | 81* |
|  | Итого: |  |  |  | 715 |  | 792 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  792 м3/сут.

Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети и из р. Лиска. Водоснабжение от скважин сохраняется . При расширении жилой застройки   по мере необходимости возможно строительство новых скважин В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение будет осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованная канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 584 м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

Теплоснабжение  объектов социальной сферы  осуществляется электрической энергией.

Частный сектор отапливается  индивидуальными печами и котлами  с использованием твердого топлива.

На перспективу (после подведения газопроводов) предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию котельных с переводом на газовое отопление, а для перспективной жилой застройки  - газовое отопление.

Газоснабжение населенных пунктов   осуществляется привозным баллонным газом.

В соответствии с проектом газификации городских и сельских поселений Волгоградской области запланировано строительство внутрипоселкового газопровода в хуторах Качалин, Остров, Скворин, Майоровский, Сухановский.

Первоочередными мероприятиями осуществления  генплана поселения является строительство  внутрипоселковых  газопроводов до 2015г.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 511,5 тыс.м3/год.  Процент охвата населения природным газом составит 100%.  Источником подачи газа является ГРС « Нижнеосиновский».

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 3-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются ГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 270,8 | 282,0 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 219,3 | 229,5 |
|  | Итого: | 490,1 | 511,5 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 1354 | 1286300 | 1410 | 1339500 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 321575* |  | 334875* |
|  | Итого: |  |  | 1607875 |  | 1674375 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь х. Качалин  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 150 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 67 абонентов  и  13- предприятий. Сотовой связью обеспечено – 900 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1.

На перспективу предлагается выполнить работы по реконструкции межстанционной линии связи с прокладкой ВОЛС ( волоконно- оптические линии связи) , линейно- кабельных сооружений внутри хутора.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети хутора  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в хуторе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональ-

нальных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Жилищный фонд х. Качалин  представлен усадебными 1-2 квартирными домами с приусадебными участками.

Общая площадь жилого фонда Качалинского сельского  поселения составляет  - 25800  кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Качалинского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 19,05 кв. м/чел, исходя из обеспеченности индивидуальным  жильем.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях внутри сложившихся жилых зон после присоединения кварталов.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 37,78га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано – 82,45 га Рост населения составит 32 человек, что составит в среднем 12 семей (Ксем. =2,8). Рост жилого фонда предполагается за  счет индивидуального строительства и составит 1200м2.

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Качалинское | 25,800 | Новое стр-во- 1,200 Итого:27,00 | 82,45 | Свободные территории внутри хутора. |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

При размещении учреждений социальной инфраструктуры учитывались нормативные радиусы доступности.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 3,53 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 4,53 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в х. Качалин  практически не организована система отдыха населения.  Существует небольшой сквер около Братской могилы советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы  Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений, в том числе природного каркаса озелененных прибрежных территорий вдоль р. Лиска.

- В  генеральном плане зона рекреационного назначения запроектирована вдоль р. Лиска

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 63,66  га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Кладбище | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории хутора Качалин находится Братская могила советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы (пункт 2088 списка),

-  на территории хутора Плесистовский находится Братская могила советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы (пункт 2101 списка),

- на территории хутора Скворин находится Братская могила советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы (пункт 2111 списка),

- на территории хутора Сухановский находится Братская могила советских воинов, погибших в период  Сталинградской битвы (пункт 2113 списка)

Территория памятников  и  охранных зон не установлены в соответствии с требованиями законодательства о культуре.

4.2.    Охрана и использование природных объектов

На территории хутора Качалинского отсутствуют особо охраняемые природные территории.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м. Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория х. Качалинский находится на расстоянии более 50 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах .

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

- строительство укрытий;

- строительство сетей оповещения.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области на территории хутора возможно возникновение следующих ЧС природного характера:

- Сильный ветер – скорость ветра при порывах 25 м/сек и более;

- Крупный град – диаметр градин 15 мм и более;

- Сильный снегопад - количество осадков 150мм и более, за 12 часов и менее;

- Землетрясение до 7 баллов;

- Гололед -отложения на проводах диаметром 20мм и более.

- Пожары природные

На территории х. Майоровский существует пожарная часть, обслуживающая населенные пункты поселения -  х. Качалин, Остров, Скворин, Сухановский, Плесистовский.

В х. Сысоевский  существуют территории, подверженные подтоплению в период таяния снегов разлива р. Лискав в южной части хутора.

Необходимо выполнить мероприятия по защите от затопления.

При необходимости территорию населенного пункта предусматривается защитить от затопления локальными инженерными мероприятиями – дамбами обвалования. Конструкция дамбы – однородная насыпная. Ширина гребня дамбы не менее 4.5 м (СНиП 2.06.05-84* п. 2.12). Высота дамбы рассчитана по формуле:

H = Hветровая + Hвысота набега волны + 0.5 м (СНиП 2.06.05-84* п. 2.12)

Мероприятиями по благоустройству пониженных мест является подсыпка территории. Подсыпка производится  из средне зернистого песка (пластовый дренаж) с коэффициентом фильтрации не менее 5 м/сутки, далее грунтом 2-й группы (суглинок, супесь) с коэффициентом уплотнения до 0.95.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия и предложения по защите:

В рамках организации и ведения противопожарной пропаганды наиболее эффективными мероприятиями являются:

- изготовление и установка в наиболее посещаемых местах информационных и предупреждающих аншлагов противопожарной и природоохранной тематики;

- изготовление и распространение листовок и агиток противопожарной и природоохранной тематики;

- публикация статей и призывов лесопожарной и природоохранной тематики в периодической печати, выступления на радио  и телевидении;

- оповещение населения через средства массовой информации о пожарной обстановке

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | 2 машины | 2 машины | нет |
| 2 | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % | - | 100% | 100% |

Система предупреждения ЧС и управление оперативными штабами по ликвидации ЧС и их последствий

При террористических актах наиболее незащищенными остаются места массового пребывания людей: школы, детские сады, дома культуры, объекты здравоохранения, рынки. Большинство объектов не оснащены техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов и не охраняются подразделениями вне ведомственной охраны. Отсутствует оснащённость техническими средствами, исключающими пронос на территорию зданий и сооружений взрывчатых и химически  опасных веществ. Пропускной режим в организациях и учреждениях нет. Большинство объектов  не охраняются.  Нет ни одного учреждения с массовым пребыванием людей оборудованных камерами наблюдения.

Для предотвращения терактов органами милиции производятся специальные мероприятия, с разъяснением мер предосторожности жителям. Необходимо проводить регулярные осмотры объектов, ориентировать общественность на выявление подозрительных лиц, сообщать в дежурную часть отдела УВД и  ГО ЧС. Необходимо обеспечить здания и сооружения массового посещения техническими средствами оповещения (тревожные кнопки, выведенные на пульт ОВД, видеокамеры).

Для обеспечения наружного пожаротушения  должны быть предусмотрены  пожарные гидранты в существующих и проектируемых водопроводных колодцах, установленные по водопроводной сети через 150м.   Пожаровзрывоопасные предприятия обязательно должны  иметь пожарные водоемы.

При авариях на системах жизнеобеспечения для населения предусматривается раздача воды в передвижную тару из резервуаров питьевой воды и через специально оборудованные колодцы, совмещенные с пожарными гидрантам .

Место размещение выбирается с учетом удобного подъезда машин на расстоянии 500 метров друг от друга и с возможностью установки автоцистерн на свободных территория.

- Объекты инфраструктуры и энергетики проектировать в соответствии с требованиями и положениями соответствующих разделов СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- При проектировании сети автомобильных дорог  предусмотреть стыковку автодорог с загородными магистральными дорогами, а также строительство автомобильных подъездных путей к железнодорожным станциям – пунктам посадки (высадки) эвакуируемого населения.

- Мероприятия по контролю состояния радиационной и химической обстановки осуществлять в соответствии с  требованиями соответствующих статей  Закона Волгоградской области «Об обеспечении радиационной и химической безопасности населения Волгоградской области» №617-ОД от 30.10.2001 г.

- В военное время предусмотреть защиту сельскохозяйственных животных от радиоактивного заражения (загрязнения) в соответствии с требованиями  СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Оповещение населения в случае возникновения ЧС:

Необходимо  выполнить систему оповещения населения по сигналам гражданской обороны (в соответствии с главой 6 СНиП 2.01.51-90, ВСН 60-89).

Основные требования к системе оповещения ГО:

- возможность приема сигналов из Правительства Волгоградской области;

  - установка теле-радиотрансляционных устройств проводного/беспроводного вещания в местах проживания и временного нахождения населения, в местах расположения персонала зданий культурно-бытового назначения и работающих на объектах людей, а также планируемых (проектируемых) ПРУ;

- установка сирен С-40 с ПУ П-164А (100% оповещения) с дистанционным включением и подключением к территориальной автоматизированной системе централизованного оповещения Волгоградской области;

  - установка громкоговорителей на проектируемой территории с учетом требуемых условий оповещения (100% оповещения) населения, персонала объектов, находящегося вне зданий, с подключением громкоговорителей к сети проводного вещания через специализированный усилитель.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 на территории села необходимо предусмотреть решения по светомаскировочным мероприятиям и по объектам коммунально-бытового назначения (главы 10 СНиП 2.01.51-90 и СНиП 2.01.57-85).

На территории предусмотрены сборные эвакуационные пункты для приема эвакуируемого населения в военное время. Под защитные сооружения  необходимо приспособить подвальные помещения существующих зданий школ, детских садов, объектов социально-культурного назначения.

В защитных сооружениях необходимо предусмотреть укрытие 100% населения сельского поселения, с учетом пребывающего эвакуируемого населения.

Для срочного захоронения в военное время необходимо предусмотреть размещение братской могилы с количеством захоронения с учетом безвозвратных потерь населения в военное время. Территория для захоронений предусмотрена в непосредственной близости от существующего кладбища.

Целью мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения. Объем и содержание мероприятий определен из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств. Основной задачей мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций является обеспечение защиты населения.

Безопасность людей в чрезвычайных ситуациях должна обеспечиваться:

- снижением вероятности возникновения и уменьшения возможных масштабов источников природных, техногенных и военных чрезвычайных ситуаций;

- локализацией, блокированием, сокращением времени действия, масштабов действия и ослабления поражающих факторов и источников чрезвычайных ситуаций;

- снижения опасности поражения людей в чрезвычайных ситуациях путем предъявления и реализации к расселению людей, принятия соответствующих объемно – планировочных и конструктивных решений;

- повышения устойчивости функционирования систем и объектов жизнеобеспечения и профилактикой нарушений их работы, могущих создать угрозу для здоровья людей;

- организацией и проведением защитных мероприятий в отношении населения и персонала аварийных и прочих объектов. При возникновении, развитии и распространении поражающих воздействий источников чрезвычайных ситуаций. А также осуществлением аварийно -спасательных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, восстановлению жизнеобеспечения населения на территориях, подвергшихся воздействию разрушительных и вредоносных сил природы и техногенных факторов;

- ликвидацией последствий реабилитации населения, территорий и окружающей среды, подвергшихся воздействию при чрезвычайных ситуациях.

  - Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Качалинского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Качалинскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель поселения |  | га | 40796 | 40796 |
| 2. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 40796 | 40796 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; -участки, предоставленные для личного хозяйства - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 40280 39764 102 414 | 40205,23 39689,23 102 414 |
| 3. | Площадь земель населенных пунктов, в том числе - участки, предоставленные для личного хозяйства - прочие земли поселений |  | га | 516 102 414 | 590,77 102 488,77 |
| 4. | Общая численность населения |  | Чел. | 1354 | 1410 |
| 5. | Общая жилая площадь домовладений, в том числе |  | м2 | 25800 | 27000 |
| 6. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 30* | 100 |
| Зонирование х. Качалин |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 37,78 | 82,45 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 3,53 | 4,53 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 4,87 | 12,44 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 10,92 | 23,76 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 13,29 | 63,66 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 67,63 | 19,34 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 0,59 | 0,59 |
|  |  | Итого: |  | 138,61 | 206,77 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.